УДК 621.74.045

Новые разработки кафедры для литейного производства

Коека Дарья Дмитриевна (1), Халикова Камила Касимовна (2)

Студент 5 курса (1), студент 4 курса (2),

кафедра «Литейные технологии»

Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана

Научный руководитель: В.А.Рыбкин, доктор технических наук, профессор кафедры «Литейная технология»

Одним из способов повышения точности размеров моделей является в создании новых модельных составов или усовершенствование имеющихся.

Большинство  моделей изготавливается из легкоплавких модельных составов типа ПС (на основе парафина и стеарина). К недостаткам таких модельных составов относятся низкая прочность, твердость, значительная усадка. Для исключения этих недостатков необходимо применять различные меры к модельному составу. Наиболее простым в осуществлении является применение модельных составов с замешанным воздухом, который можно рассматривать как газонаполненный материал, напоминающий по своей структуре хорошо известные в природе пористые материалы. Широкое применение на практике естественных материалов послужило отправным пунктом в создании искусственных  пористых материалов со свойствами, удовлетворяющими требованиям современного производства.

Хорошие результаты по точности размеров отливок, получаемых при использовании  выжигаемых (пенополистироловых) моделей, но опасность загрязнения окружающей среды и негативное воздействие на здоровье человека, тормозят широкое внедрение в производство данного способа.

Газонаполненные полимеры могут рассматриваться как наполненные полимерные композиции, где в качестве наполнителя используется воздух или другой газ. Это обстоятельство относится в полной мере и к модельному составу с замешанным в него воздухом. Тем более что в  отличие от твердых и жидких наполнителей, воздух является компенсатором усадки, активно действующим во всем объеме модели. В этой связи был предложен способ изготовления выплавляемых моделей  с повышенным содержанием воздуха и устройство для его осуществления. [1]

Существенным фактором, обеспечивающим возможность использования модельных материалов на легкоплавкой основе в условиях субтропиков, является температура их теплоустойчивости. Естественно, значение этого параметра должно быть существенно выше, чем для условий средних широт. Поэтому возникает задача разработки модельных составов с повышенной теплоустойчивостью. Один из наиболее приемлемых способов –введение в модельный состав тугоплавкой фракции в определенном количестве. Для этих целей целесообразно применить мелкозернистый графит зерновой, либо в виде волокон. В итоге можно получить структуру, аналогичную композиционным материалам (композиты).

Литература

- Салем, А. О. Изготовление выплавляемых моделей повышенных точности и теплоустойчивости / А. О. Салем, В. А. Рыбкин // Литейное производство. 2000. - № 8. - С. 27-28.

- Литье по выплавляемым моделям/В.Н.Иванов, С.А.Казарнов, Б.С. Курчман и др.; под общ.ред.Я.И.Шкленника, В.А.Озерова.-3изд.,М.:Машиностроение, 1984.