http://studvesna.ru                                                 Всероссийская научно-техническая конференция студентов

Студенческая научная весна: Машиностроительные технологии 

УДК 621.9.011
СИСТЕМА МОДУЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ КОНЦЕВОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ 
Прохоров Олег Игоревич
Студент 5 курса, 
кафедра “Инструментальная техника и технологии” 
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Научный руководитель: А. Р. Маслов, доктор технических наук, профессор кафедры «Инструментальная техника и технологии»
Системы модульных инструментов для концевого фрезерования используются на фрезерных станках, в том числе с ЧПУ. На рис. 1 показана схема сборки компонентов системы, включающей набор сменных концевых фрез (поз. 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4) со специальным хвостовиком, а также набор их державок (поз. 2.1 и 2.2), имеющих вылет L = 60 и 120 мм, которые устанавливаются в шпинделе станка (поз. 1). 
При необходимости есть возможность выбрать державку с оптимальной длиной для фрезерования так называемых «колодцев» и глубоких пазов с целью обеспечить максимальную жесткость и динамическую устойчивость инструмента на высокопродуктивных режимах резания. 
[image: image1.jpg]22

g





Рис. 1. Схема сборки модульных концевых фрез и их установки на станке
Такая система позволяет повысить эффективность изготовления инструментов у производителя за счет повышения серийности изготовления державок. Коэффициенты ή снижения себестоимости изготовления модульных инструментов по отношению к себестоимости изготовления цельного инструмента приняты с учетом того, что при каждом удвоении количества Ni деталей, трудоемкость их изготовления снижается на постоянную величину. На рис. 2 приведены кривые снижения трудоемкости в нормо-часах, соответствующие коэффициентам ή = 0,80 и ή = 0,70.
[image: image2.png]T, HOpMO-4aChl

1500

1000

500

\\ \ 1=0,80|

20 40 80 160 320

(o —

128

5120 N, o




Рис. 2. Зависимости снижения трудоемкости изготовления державок модульных инструментов по отношению к себестоимости изготовления цельного инструмента

При этом для эффективной эксплуатации модульных инструментов необходимо выбрать тип соединения модулей, наиболее удобный для обслуживания у потребителя [1]. Поэтому выполнено исследование конструктивных вариантов систем. Установлены эксплуатационные характеристики разных соединений модулей и принято решение применить гладкое цилиндрическое соединение с радиальными смещенными крепежными винтами по типу, применяемому в расточном инструменте [2]. 
Литература
1. Маслов А.Р.  Модульные инструментальные наладки // Станкоинструмент, № 2 (023), 2021. – с. 86 - 92.

2. Копылов В.В., Есаков Н.С., Шуляк Я.И. Исследование модульного расточного инструмента // Станкоинструмент,  №1 (034), 2024. - с. 72 - 74.
2

