УДК 620.179.118

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОПОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ НА БАЗЕ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Анастасия Александровна Хромушина

Студент 4 курса,

кафедра «Метрология и взаимозаменяемость»

Московский государственный технический университет

Научный руководитель: А. А. Крансуцкая, 
старший преподаватель кафедры «Метрология и взаимозаменяемость»

Аннотация. В данной работе будет оценена шероховатость поверхности деталей, полученных лазерным селективным наращиванием. Для измерений будут применены технологии машинного зрения, а именно оптический контроль. В качестве средства измерения для контроля топологии поверхности был выбран Инспекционный микроскоп NVMicro, NORGAU.

Ключевые слова: машинное зрение, визуальный контроль, контроль поверхности, селективное лазерное наращивание, методика измерений, инспекционный микроскоп, шероховатость.

Первым шагом на пути к созданию интегральной оптической диагностической системы должна стать разработка метода измерения геометрии детали и исследование ее топологии, а также создание принципиальной оптической схемы для установки СЛП. Современный мир стремительно развивается и меняется, а вместе с ним меняются и технологии. Одной из самых актуальных и перспективных технологий является бесконтактный контроль. Эта технология позволяет осуществлять контроль и управление объектами без необходимости физического контакта, что значительно упрощает и ускоряет процессы. Бесконтактный контроль используется во многих сферах жизни, начиная от промышленности и заканчивая медициной и бытовой техникой.

Исследование заключалось в измерении параметра шероховатости детали двумя разными способами. Шероховатость — это неровность поверхности, которая характеризуется высотой и шагом неровностей. Контроль шероховатости является важной частью технологического процесса изготовления деталей, поскольку шероховатость может привести к ухудшению качества и производительности детали.

Для контроля шероховатости детали бесконтактным способом используются различные методы, такие как оптические, лазерные и электромагнитные. Одним из наиболее распространенных методов является использование оптических приборов, таких как профилометры и тензиометры.

В первом эксперименте измерялись значения пяти наибольших выступов и глубин двух граней кубика. На основе этих измерений оценивался параметр Rz. [1] Основная проблема данного метода измерений заключается в том, что его проведение возможно только в лабораторных условиях. В процессе производства оценка торцевых граней детали не представляется возможной. Чтобы перейти к оценке шероховатости поверхности непосредственно в процессе изготовления деталей, нужно перейти от измерения высотных параметров торцевых граней к контролю верхней поверхности детали (рис. 1).

Во втором эксперименте измерялась площадь всех темных участков верхней грани кубика, которые представляют собой впадины. Таким образом, площадь впадин суммировалась и вычиталась из общей площади поверхности верхней грани. На основе этих измерений оценивался параметр Rа. Такой метод может быть интегрирован непосредственно в производственный процесс. С его помощью можно оценивать шероховатость деталей на конвейере или, в случае технологии селективного лазерного наращивания, непосредственно в бункере наращивания при изготовлении деталей. Цель исследования – проверить, возможен ли переход от контроля шероховатости торцевых граней к контролю детали сверху.

Литература

- Полярус Н. Т. Оценка адекватности модели и объекта измерений: метод. указания к лабораторной работе № 4 - ПМ по дисциплине "Прикладная метрология"; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. - 14 с. : ил. - Библиогр.:  11 с.

- Руководство пользователя NVMicro

- Довбыш В. М., Забеднев П. В., Зеленко М. А. Аддитивные технологии и  изделия из металла / Библиотечка литейщика. — Москва:Издательский дом «Литейное производство», 2014.

- ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики : дата введения 1975-01-01. – Москва : Стандартинформ, 2018. – 7 с.