УДК 629.4.014.275

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН РАЗРУШЕНИЯ РОЛИКА НАТЯЖЕНИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ VOLKSWAGEN POLO

Семчук Степан Андреевич (1), Ситушкина Варвара Константиновна (2), Крысин Богдан Олегович (3)

Студенты 2 курса (1), (2), (3)

кафедра «Технологии обработки материалов»

Московский государственный технический университет

Научный руководитель: М.П. Сережкин, 
кандидат технических наук, доцент кафедры «Технологии обработки материалов»

С уходом зарубежных автопроизводителей из России, в отсутствие официальных сервисных центров обострилась проблема обслуживания и ремонта автомобилей. Заказывать оригинальные запасные части из-за рубежа может быть неудобно или дорого, иногда нет возможности заказать качественный аналог или его просто не существует. В связи с этим авторемонтные организации могут рассмотреть вариант изготовления или реновации существующих деталей на доступных им невысоких производственных мощностях. Целесообразность этого заключается в экономической выгоде по сравнению с закупкой новых деталей.

В частности, в последние несколько лет большое количество владельцев автомобиля Volkswagen Polo испытывают проблему разрушения ролика натяжения газораспределительного механизма.

В автомобиле Volkswagen Polo ролик натяжителя ремня ГРМ устроен следующим образом: Шариковый подшипник помещается в пластиковый корпус и фиксируется на корпусе натяжителя ремня посредством болта и двух шайб.

Разрушение ролика ГРМ Volkswagen Polo может происходить по различным причинам:

- Попадание инородных частиц на поверхности контакта ролика натяжителя и ремня ГРМ. Ролик рассчитан на контакт только с самим ремнем ГРМ, корпус ролика выполнен из невысокопрочного пластика. Любые инородные тела способны ускорять износ элемента или вовсе приводить к его разрушению.

- Особенность конструкции ролика. Подшипник устанавливается в корпус ролика без натяга, между корпусом и подшипником остается небольшой зазор из-за которого возникает люфт. Вследствие этого, ролик и ремень изнашиваются неравномерно.

- Неплотное прилегание шайб к подшипнику. Вследствие этого, в подшипник могут попадать частицы грязи и пыли. Это может привести к заклиниванию подшипника.

- Некачественная смазка или её несвоевременная замена. В ходе длительной эксплуатации, смазка в подшипнике ролика денатурирует и начинает образовывать густую массу, не обладающую должными смазывающими свойствами. Вследствие этого, подшипник может разрушиться.

Таким образом, износ и разрушение ролика натяжителя газораспределительного механизма двигателя Volkswagen Polo может быть связано не только с обыденными причинами (несвоевременная замена или обслуживание, естественный износ, попадание инородных тел), но и с недостатками конструкции этого элемента.

Литература

- Иванов А.П., Петров С.К. Современные технологии ремонта и восстановления деталей ГРМ. // Автомобильная промышленность. 2020. №5. С. 45-49.

- Сидоров В.М., Кузнецов Д.А. Анализ износа и методы упрочнения клапанов ГРМ. // Техника и технологии. 2019. №3(12). С. 28-32.

- Козлов Е.Н., Федоров Р.О. Влияние качества распредвала на работу ГРМ. // Двигателестроение. 2021. №7. С. 52-56.

- Белов А.В., Григорьев И.Л. Оптимизация процессов нанесения покрытий на детали ГРМ. // Наука и техника. 2018. №4(21). С. 67-71.

- Морозов К.Д., Лебедев П.А. Диагностика и ремонт цепного привода ГРМ. // Автосервис. 2022. №2. С. 34-38.

- Николаев С.В., Яковлев М.И. Исследование долговечности роликовых толкателей ГРМ. // Вестник машиностроения. 2020. №9. С. 41-45.