УДК 658.52.011.56

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ.

Загребельный Георгий Юрьевич, Клышейко Антон Андреевич, Пучков Дмитрий Александрович

Студенты 4 курса,

Кафедра «Металлорежущие станки»

Московский Государственный Технический Университет

Научный руководитель: А.Г. Ягопольский,

Старший преподаватель кафедры «Металлорежущие станки»

В настоящее время российское машиностроение сталкивается с вызовом, когда традиционные методы организации производства, опирающиеся на доступные трудовые ресурсы, теряют эффективность. Демографическая яма 2000-х годов и геополитическая обстановка привели к физической нехватке квалифицированного персонала. В условиях, когда заработные платы рабочих специальностей (станочников, операторов ЧПУ) сравниваются с доходами инженерно-технических работников, автоматизация переходит из разряда инноваций в категорию инструментов выживания бизнеса.

В данной работе анализируется вопрос целесообразности автоматизации производства в России с целью повышения объема выпуска продукции деталей машиностроения. Проводится расчет штучного времени изготовления конкретной детали и анализируется влияние автоматизации производства. Проводится расчет себестоимости детали до и после внедрения автоматизации, на основе которого делается вывод об экономической эффективности данного способа модернизации производства.

Главным резервом повышения производительности является сокращение вспомогательного времени, ведь сокращение основного времени (tосн) обработки практически исчерпаны (режимы резания ограничены стойкостью инструмента и свойствами материала).

Источниками наибольших временных потерь являются простои оборудования при ручной установке заготовки, при переналадке, а также человеческий фактор, перерывы на отдых и естественные надобности оператора.

В рамках данной работы производится сравнительный анализ производительности двух вариантов организации производственного процесса:

- Первый вариант (до автоматизации): ручная установка и снятие заготовки, ручная очистка от стружки, простои и т. д.

- Второй вариант (после автоматизации): загрузка и выгрузка в автоматическом режиме, стабильность ритма производства и отсутствие простоев.

Расчет эффективности базируется на определении штучного времени и годового выпуска продукции для обоих вариантов.

Условие целесообразности применения автоматизации выражается следующей формулой:

N2>N1,#1

где N2 – объем производства после автоматизации; N1 – объем производства до автоматизации.

В свою очередь, объем производства выражается следующей формулой:

Nj= Tj∙η-Tnj∙Ktшт ji,#2

где  Tj – календарное время работы станка в год; η – коэффициент использования станка за время T, принимаемый равным 0,9…0,95; Tnj – среднее время переналадки операций; K – количество переналадок в месяц; tшт ji – суммарное штучное время операций при обработке деталей.

Штучное время обработки детали считается по следующей формуле:

tшт=tосн+tвсп+tмв∙1+α100,#3

где  tосн – основное время обработки; tвсп – вспомогательное время обработки; tмв – машинно-вспомогательное время; α – показатель, который учитывает долю времени на отдых рабочего и обслуживание рабочего места (до автоматизации – α1=10%, после автоматизации α2=0%).

Анализируя формулу (3), делаем вывод, что автоматизация будет влиять именно на вспомогательное время, уменьшая его значение.

В общем виде основное время обработки рассчитывается по формуле:

tосн=Lns,#4

где L- длина прохода с учетом врезания и перебега; n- частота вращения шпинделя станка;  s- подача инструмента на оборот заготовки.

Вспомогательное время обработки выражается следующей формулой:

tвсп= tу-с+tси+tконтр+tоч,#5

где  tу-с – время, затраченное на установку/снятие заготовки; tси – время, затраченное на смену инструмента; tконтр – время, затраченное на контроль; tоч – время, затраченное на очистку от стружки.

Основной показатель эффективности (Kэ):

Kэ= tвспtосн,#6

где  tосн – основное время обработки; tвсп – вспомогательное время обработки.

В расчете себестоимости изготовления одного изделия считается только переменная часть, зависящая от внедрения автоматизации:

С=М+З+А+Э+ПР,#7

где M- затраты на материал или заготовку; З- расходы на заработную плату производственных рабочих; А- расходы на амортизацию основного оборудования;  Э – расходы на электроэнергию эксплуатируемого основного оборудования; ПР- прочие расходы, которые в данном расчете учтены не будут, так как на них роботизация не оказывает эффект или является пренебрежимо малой при укрупненном расчете (принимается равным 0).

В результате сравнительного анализа на основе полученных значений объемов производства до (N1) и после (N2) автоматизации и расчетных значений основного (tосн j) и штучного времен (tшт j) можно сделать вывод об эффективности и целесообразности внедрения автоматизации путем сравнения основного показателя эффективности Kэ j, а также переменной части себестоимости Сj. Внедрение средств автоматизации в условиях дефицита кадров является экономически обоснованным. Оно позволяет не только компенсировать нехватку персонала, но и существенно интенсифицировать выпуск продукции, обеспечивая быструю окупаемость инвестиций.

Литература

- Проектирование механосборочных цехов; Учебник для студентов машиностроит. Специальностей вызов/Под ред. А.М. Дальского – М.: Машиностроение, 1990. – 352 с.: ил. – (Технология автоматизированного машиностроения).

- Проектирование механосборочных участков и цехов : учебник / В.А. Горохов, Н.В. Беляков, А.Г. Схиртладзе ; под ред. д.т.н., проф. В.А. Горохова. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2014. — 540 с. : ил. — (Высшее образование).

- Грубый, С. В. Оптимизация механической обработки : учебник / С. В. Грубый. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-3800-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/206447 (дата обращения: 21.03.2026). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Моисеев, Ю. И. Применение промышленных роботов для загрузки металлообрабатывающего оборудования [Текст] : учебное пособие / Ю. И. Моисеев. – Курган : Изд-во Курганского гос. ун-та, 2013. – 170 с.

- Сабуров, П. С. Учебное пособие к курсу лекций по дисциплине «Автоматизация производственных процессов» / сост. П. С. Сабуров ; Владим. гос. ун-т. – Владимир, 2014. – 131 с.

- Анализ производительности роботизированного технологического комплекса механообработки: Задания и мет. укз. к курсовому проекту по дисциплине «Автоматизация производственных процессов»/С.И. Романчук, П.Г. Сухоцкий, И.Ф. Фролов, Л.В. Курч – Минск, БНТУ, 2010 – 33 с. ил.