УДК 621.9.08

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОТКЛОНЕНИЙ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СТАНКА НА ФОРМИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ОБРАЗА ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ

Сайдашев Александр Денисович

Студент 4 курса,

кафедра «Металлорежущие станки»

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана

Научный руководитель: А.Г. Ягопольский, 
старший преподаватель кафедры «Металлорежущие станки».

Требования к точности формы реальных поверхностей детали, образуемых в процессе ее механической обработки, устанавливаются в соответствии с их функциональным назначением и условиями эксплуатации детали с целью обеспечения качества работы детали в составе некоторого изделия.

При выборе металлорежущего станка для реализации конкретной технологической задачи, возникает необходимость проведения предварительной оценки способности станка к обеспечению отклонения формы обрабатываемой на нем поверхности детали в пределах установленного поля допуска формы. Причем проведение рассматриваемой оценки предпочтительно проводить с использованием конкретных функциональных зависимостей, не требующих проведения эксперимента и непосредственного контакта с анализируемым оборудованием.

С использованием доступного математического аппарата аналитической геометрии в фактической системе координат (Ofxfyfzf) (Рисунок 1) исследован геометрический образ наружной цилиндрической поверхности диаметром D и длиной l, обрабатываемой на универсальных токарно-винторезных станках классов точности Н, П, В, А с известными допускаемыми геометрическими отклонениями от параллельности оси вращения шпинделя относительно траектории продольного перемещения суппорта в вертикальной TΔv и горизонтальной TΔh плоскостях, регламентируемыми ГОСТ 18097-93 [8], а также получена функциональная зависимость между погрешностью формы обрабатываемой поверхности и соответствующими классу точности станка геометрическими отклонениями его элементов.

Полученное уравнение геометрического образа обрабатываемой поверхности в фактической системе координат есть уравнение однополостного гиперболоида:

xf2ξ2+yf2ξ2-zf-zfi2η2=1,#1

где ξ=ξD,δαv,δαh, zfi=zfiD,δαv,δαh, η=ηD,δαv,δαh – соответственно радиус горла гиперболоида, координата горла гиперболоида и мнимая полуось гиперболоида, зависящие известным образом от диаметра номинальной поверхности D, угловых отклонений оси шпинделя в горизонтальной δαh=δαh(Δh) и вертикальной δαv=δαv(Δv) плоскостях.

Получены формулы для вычисления диаметра гиперболоида в произвольном поперечном сечении rfzf и седлообразности EFP [9] обрабатываемой поверхности для четырех основных случаев.

rfzf=ξη⋅η2+zf2-zfi2.#2

EFP=Dmax-Dmin2= EFP(D,δαv,δαh),#3

где zfA и zfB – соответственно координаты начала и конца траектории режущей кромки резца в фактической системе координат, Dmax и Dmin – соответственно наибольший и наименьший диаметр гиперболоида в пределах обрабатываемой длины lf=zfA-zfB.

| а) | б) |
| --- | --- |
| Рис. 1. Анализ геометрического образа обрабатываемой цилиндрической поверхности. а) Положение номинальной и фактической систем координат; б) Геометрический образ обрабатываемой поверхности |  |

zfB<zfi<zfA⇒Dmax=2⋅max{rfzfB;rfzfA},Dmin=2⋅ξ.#4

0≤zfi<zfB⇒Dmax=2⋅rfzfA,Dmin=2⋅rfzfB.#5

zfi=zfB⇒Dmax=2⋅rfzfA,Dmin=2⋅ξ.#6

zfi=zfA⇒Dmax=2⋅rfzfB,Dmin=2⋅ξ.#7

Наибольшее и наименьшее отклонение формы обрабатываемой поверхности на станках классов точности Н, П, В, А:

EFPminН,П,В,А=EFPD;0;0,EFPmaxН,П,В,А=EFPD;δαv(TΔv);δαh(TΔh).#8

Таким образом, в рассматриваемом частном случае использование полученных в настоящей работе формул позволяет предварительно оценить способность станка определенного класса точности к обеспечению отклонения формы обрабатываемой на нем поверхности детали в пределах установленного поля допуска формы. В перспективе развития предлагаемый подход может быть распространен на другие частные случаи по сформулированному в настоящей работе методу.

Литература

- Маталин А.А. Технология машиностроения. Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1985. 496 с.

- Проников А.С. Металлорежущие станки и автоматы. М.: Машиностроение, 1981. 479 с.

- Справочник технолога-машиностроителя. В 2 т. Т. 1 / под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1986. 656 с.

- Проектирование металлорежущих станков и станочных систем. В 3 т. Т. 1 / под общ. ред. А.С. Проникова. М.: Изд-во МГГУ им. Н.Э. Баумана: Машиностроение, 1994. 444 с.

- Канатников А. Н., Крищенко А. П. Аналитическая геометрия: Учеб. для вузов. 3-е изд. / под ред. В.С. Зарубина, А. П. Крищенко. М.: изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 388 с.

- Металлорежущие станки. В 2-х т. Т. 1 / под ред. Н. С. Ачеркана. – 2-е изд., перераб. М.: Машиностроение, 1965. 764 с.

- Фролов С.А. Начертательная геометрия: Учебник для втузов. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроние, 1983. 240 с.

- ГОСТ 18097-93. Станки токарно-винторезные и токарные. Основные размеры. Нормы точности. межгосударственный стандарт : издание официальное : утвержден и введен Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 29 июня 1995 г. № 337 : дата введения 01.07.1996. - М.: Стандартинформ, 2005. - 19 с.

- Плуталов В. Н. Метрология и техническое регулирование. М.: изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. 415 с.